[image: image2.jpg]


[image: image3.wmf]
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]




Toallero Eléctrico
Sahara    


[image: image6.wmf]
Manual de instalación y uso



Sistemas de climatización

1. Información general

Introducción:

PEISA recomienda la lectura de este manual antes de proceder a instalar el radiador SAHARA ELECTRICO. Si después de su lectura todavía quedan interrogantes, comuníquese con la fábrica o con el representante local.

Este manual contiene información relativa a la instalación, mantenimiento, manejo y recomendaciones generales acerca del  empleo de los radiadores SAHARA ELECTRICO.

El radiador se fabrica sólo para el uso proyectado.
1.01
Presentación

El radiador toallero SAHARA ELECTRICO es un elemento indispensable pensado para el confort de su baño que permite calefaccionar el ambiente y al mismo tiempo mantener las toallas tibias y secas.

Funciona con sistemas tecnológicamente de vanguardia y sus características principales son:

-
Rebatible

-
Optimo rendimiento térmico

-
Rápida puesta en régimen

-
Bajo peso

-
Fácil montaje e instalación

-
Acabado en pintura epoxi polimerizada a 180°C 
- Fabricados en acero

- Resistente a la corrosión

1.2 Instrucciones y disposiciones

El montaje, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento deben ser efectuados por personal idóneo atendiendo las disposiciones y directivas técnicas de PEISA.

La instalación del toallero eléctrico debe observar las prescripciones de las normas y leyes vigentes, en particular en lo que se refiere a instalación de electricidad.

2. Características técnicas y dimensionales 

2.01
Ficha técnica 

	DESCRIPCIÓN
	Sahara


	Sahara

Cromado

	Peso
	1.6 Kg
	1.6 Kg

	Potencia
	65 W
	60 W

	Tensión
	220 V
	220 V

	Frecuencia
	50 Hz
	50 Hz

	Grado de Protección
	IP 64 
	IP 64 


3. Instalación

Para su buen funcionamiento , el radiador SAHARA ELECTRICO debe estar ubicado sobre la pared, respetando la distancia a la misma dada por las ménsulas provistas , bien alineado y a plomo. 

Antes de fijar el mismo a la pared , es necesario verificar que exista un tomacorriente cercano para poder enchufar el cable de alimentación (no utilizar alargues).

La alimentación eléctrica al radiador SAHARA ELECTRICO debe ser con una línea monofásica  de 220/230v-50hz.

No elimine la ficha colocando un adaptador o reemplazándola por otra de dos espigas , ya que esta ultima no es compatible con los tomacorrientes con toma de tierra.

Para su seguridad la instalación debe estar provista de un conductor a tierra. de no ser así , realice lo adecuado con personal especializado.             

Para una rápida y simple instalación , se aconseja seguir las siguientes instrucciones :

· Posicionar la plantilla en la pared con la ayuda de un nivel y fijarla con cinta adhesiva.

· Perforar en los puntos “A” con mecha para mampostería diam. 6 mm. Retirar la plantilla y colocar los tarugos.

· Desarmar los soportes del toallero quitando el tornillo de sujeción. Dejar colocados los bujes plasticos en el toallero

· Fijar ambas bases de soporte a la pared mediante los tornillos provistos, asegurandolas firmemente. Las bases poseen ranuras para ajustes menores en su alineación.

· Presentar el toallero, posicionando los bujes en la base amurada, asegurandose de que la nervadura vertical del buje se aloje correctamente en la base, para evitar que el mismo gire.

· Armar el soporte, apretando firmemente el tornillo.


IMPORTANTE :


El toallero debe instalarse con el cable de alimentación hacia abajo.

Si se daña el cordón de alimentación debe reemplazarse por original marca PEISA.

Advertencia : Este artefacto esta diseñado para ser usado solamente en el secado de toallas o prendas humedecidas por agua.

4. Mantenimiento

Para realizar la limpieza del toallero desconectar el mismo de la red eléctrica y limpiarlo solamente con un paño húmedo.

No deben utilizarse productos abrasivos sobre la superficie del mismo.

Certificado de garantía

Peisa garantiza su Toallero eléctrico Sahara por el término de 12 meses a partir de la fecha de venta, que consta en la factura correspondiente. Ante eventuales defectos de fabricación o fallas de material, procederá a repararlos sin cargo dentro el plazo fijado, por intermedio de su servicio técnico autorizado. La presentación de la factura de compra es imprescindible para la vigencia de la garantía.

Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes, no modifican la fecha de vencimiento de la garantía y las partes y componentes sustituidos en garantía quedaran en propiedad de Peisa.

Para la revisión y la reparación el producto deberá ser enviado al servicio autorizado más próximo al cliente. Dentro de los 30 días de recepción de la solicitud de servicio mecánico se procederá a la reparación amparada por la presente garantía.

Están excluidas de la garantía, las partes averiadas por transporte, por error de instalación, por insuficiencia de la instalación eléctrica, por mantenimiento inadecuado, por negligencia en el uso. Los productos modificados por terceros, conectados a condiciones de electricidad diferentes a las indicadas por el manual, o conectados con adaptadores a la red eléctrica, pierden su garantía.

Peisa no garantiza el acabado exterior del producto, en caso de mala utilización o por haber realizado su limpieza con elementos agresivos o abrasivos.

Pierden su derecho a garantía los productos que no han sido instalados según las reglas del arte, o sin respeto a las reglamentaciones y leyes vigentes, también aquellos utilizados para otro fin distinto al indicado en el manual de uso.

En caso de ser necesario, el técnico autorizado de Peisa interviene solo a titulo de prestar asistencia técnica al cliente. El instalador será responsable por las instalaciones con el respeto que las mismas deberán tener sobre las prescripciones técnicas indicadas en el presente certificado y en el manual de instalación y uso del aparato.

Fecha de instalación: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

Firma personal técnico autorizado : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aclaración : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Service y Fábrica

Colonia 449 - (1437) – Buenos Aires – Argentina

Tel.: 4308-5555  -  Fax: 4308-0132

Show room y ventas:

Av. Del Libertador 6655 – (1428) – Buenos Aires – Argentina

Tel.: 4788-8100  -  Fax: 4788-8600  -  E-mail: peisa@peisa.com.ar
PEISA se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias para el mejoramiento del producto.

Complete los datos, recorte por la línea y entregue al personal técnico autorizado de PEISA

Nombre y Apellido:__________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________ Localidad:___ ___________________ C.P.:______Provincia:______________________________Teléfono/FAX:______________________

Lugar de compra:___________________________________________________________________

Instalador:_________________________________________________________________________

Número de Factura:_________________________________________________________________

Fecha de instalación: ____________________ Firma técnico autorizado:_______________________

[image: image1.jpg]




Colonia 449 - (C1437JNI) Buenos Aires – Argentina

Tel.: 4308-5555 • 4308-3131 (líneas rotativas) - Fax 4308-0132






500297- Rev. 00











�





LA EMPRESA LIDER EN CLIMATIZACIÓN POR AGUA




















� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���







































































4
3

_1207483436.dwg

